UT5- PROTOCOLOS DE RED Y ESQUEMAS DE DIRECCIONAMIENTO

EJERCICIOS - RELACIÓN 5- VLSM

- Una organización tiene asignada la red de clase C 200.1.1.0 y quiere formar subredes para 4 departamentos con máquinas como sigue. A: 72 máquinas, B: 35 máquinas, C: 20 máquinas, y D: 18 máquinas. Dar un posible arreglo de máscara de subred para hacer esto posible. Indique la dirección de subred en cada caso.

A: 200.1.1.0/25 (Subred) [2⁷=128]

200.1.1.127/25 (Broadcast)

Rango 200.1.1.1-126

B: 200.1.1.128/26 (Subred) [2⁶=64]

200.1.1.191/26 (Broadcast)

Rango 200.1.1.129-190

C: 200.1.1.192/27 (Subred) [2⁵=32]

200.1.1.223/27 (Broadcast)

Rango 200.1.1.193-222

D: 200.1.1.224/27 (Subred) [2⁵=32]

200.1.1.255/27 (Broadcast)

Rango 200.1.1.225-254

- A nuestra organización le han asignado la red 10.5.126.0/23 y deseamos crear las siguientes subredes con sus correspondientes equipos:

RED A: 130 equipos

RED B: 70 equipos

RED C: 40 equipos

RED D: 10 equipos

Indica la dirección de subred en cada caso, así como su máscara.

A: 10.5.126.0/24 (130 host)

10.5.126.255/24 (Broadcast)

B: 10.5.127.0/25 (70 host)

10.5.127.127/25 (Broadcast)

C: 10.5.127.128/26 (40 host)

10.5.127.191/26 (Broadcast)

D: 10.5.127.192/28 (10 host) -> 10.5.127.207/28  (Broadcast)